上面的方式为主。

注意模块名和实例名区别

if-else都有的话是组合逻辑，如果只有个if那是时序逻辑。

STA：不管功能；DTA：管功能，需要测试向量。

积分器：数字领域等于累加器，因为积分等于面积和。

微分器：通过当前时刻的信号值与上个时刻的信号值的差值。（数字系统）

FIR滤波器：

检验FIR滤波器系数，让输入持续为零，只有一个周期为一，看输出就是系数。

调用IP核生成FIR滤波器的步骤：

- MATLAB生成满足要求的FIR滤波器的系数；

- 导入quartus的IP核生成Verilog模型

- 评估Verilog模型的性能，与MATLAB模型结果比较

环形缓冲器：用指针代替数据的移动。

输入输出之间最小边集：少割一条边就会使输入和输出连起来。

MAC：乘（✖）累加（∑）操作。

测试通常使用的是仪器，验证通常是仿真器。

可测性测试包括：BIST（build in self test），boudary scan边界扫描

BIST：构建测试模块对输入进行每个输入的测试（可进行伪穷尽）。

如果待测试电路具有自己产生测试信号、自己检查输出信号

的能力，则称该电路具有内建自测试功能。

边界扫描：每个寄存器用一个二选一复用器控制选择输入给寄存器的是测试数据测试数据还是实际数据。